2020年福建省职业技能大赛

汽车维修工项目技术规程

2020年11月

- 1．竞赛的技术描述

## 1.1简要技术描述

本次竞赛用于评价汽车维修工高级工岗位以上的职业能力。主要为检测、诊断、维护、修理及更换零部件。在汽车维修中，汽车维修工高级工以上的工作要求是快速准确地诊断故障并完成维修，同时能够承担多个品牌汽车的维修及保养工作。因此，必须具备汽车机械、电气、电子、控制等各重要系统的综合性知识，对各种车型熟练应用及维修的技能水平，以及良好的身体素质。

汽车维修工竞赛旨在全面地展现汽车维修技能人才的职业技能和职业素养，引领汽车维修职业教育和汽车维修行业的发展。

福建省汽车维修工技能大赛参照汽车维修工国家职业标准和世界技能大赛汽车技术项目的技术要求，选取4个典型考核模块，包括发动机管理、汽车底盘、车身电气、发动机机械。

## 1.2 选手的竞赛能力要求

表1 选手的竞赛能力要求

| 序号 | 领域 | 能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 选手应当知道和理解 · 所有设备的功能、使用、保养以及安全事项 · 所有材料和化学的用途、使用以及潜在风险 · 相关操作的困难和风险，及其产生的原因和预防措施 · 可用的时间以及工作量 · 工作计划时需要考量的参数 · 任何时间都应遵守的健康和安全标准 · 环保和安全准则，工作环境整洁的保持 |
|  |  | 选手应当能够： · 准备并维护一个安全、整洁和高效的工作台； · 准备好个人健康和安全相关的工作； · 计划、准备并按时完成每一项任务； · 计划好工作，高效实施，避免中断； · 遵循厂家要求选择使用设备和材料，确保安全； · 遵循厂家要求清洁、储存和测试设备和材料，确保安全； · 遵循或超过有关环保、设备和材料的健康和安全标准； · 将工作场地和车辆恢复到良好的状态和条件。 |
| 2 | 沟通和交流 | 选手应该知道和理解 · 相关的纸质或电子形式技术文件及其内容 · 与技能有关的专业语言（术语） · 以口头、书写或电子形式汇报与交流的规范 · 测量仪器输出结果和结论的本质含义 · 客户服务和沟通的规范 |
|  |  | 选手应该能够 · 从各种形式的维修资料中读取技术数据和相关说明； · 在工作场所，以规范的书写或电子的方式进行沟通； · 在工作场所，以口头、书写或电子的方式沟通，确保清晰、有效； · 使用一些规范的沟通技巧； · 填写报告单，对出现的事件和问题做出应对； · 面对面或间接地对客户的需求做出回应。 |
| 3 | 电气、机械及机电系统 | 选手应该知道和理解 · 火花点火和压燃式发动机管理系统 · 发动机机械系统 · 混合/电动车辆系统 · 进气增压和排气系统 · 车身电气和电子系统 · 制动和稳定控制系统 · 悬架和转向系统 · 传动系统 · 采暖通风和空调系统 · 气囊和SRS系统 · 车载电子产品（娱乐系统） · 各个系统之间的关联性及相互影响 · 不同管理系统之间传感器和信息的互通 |
|  |  | 选手应该能够 · 使用测量设备做测量，检测和诊断管理系统的机械和/或电子故障； · 进行测试以确定和定位隔离故障。 |
| 4 | 检查和诊断 | 选手应该知道和理解 · 使用测试仪器测量、检查和诊断机械故障和/或电子故障 · 通过测试辨别和隔离故障 |
|  |  | 选手应该能够 · 校准和使用所有诊断用的机械或电气测量仪器和设备 · 确定轻型车各系统内零部件故障的精确部位 · 选择使用合适的仪器设备检查诊断下列系统的故障 · 火花点火系统 · 进气增压、排放控制系统 · 制动和稳定性控制系统 · 悬架和转向系统 · 传动系统 · 按要求计算、检查和判断检测结果 · 检验（复查）做过的维修或更换 |
| 5 | 维修和保养 | 选手应该知道和理解 · 选择维修或替换 · 维修方法/程序、专用工具要求 · 其他车辆系统和相关维修工作能达到的效果 |
|  |  | 选手应该能够 · 按要求使用厂商和供应商的技术规范 · 提出、解释和沟通维修或更换的提议和决定 · 按正确的程序安装更换零部件 · 维修汽车电气、充电和起动系统 · 维修液压制动系统，含驻车制动 · 拆卸/维修传动系统部件 · 维修转向系统 · 维修悬架系统 · 实施车轮定位 |

- 2．竞赛内容

## 2.1 竞赛形式

竞赛采用单人制，采用理论知识和操作技能考核。选手竞赛总成绩由实操成绩和理论成绩两部分组成，其中实操成绩占比80%，理论成绩占比20%。

## 2.2 理论知识考核内容

采用统一闭卷考试形式，内容含职业道德、机械基础、汽车发动机结构、工作原理与检修、汽车结构、工作原理与检修、汽车电气系统结构、工作原理与检修、电控发动机故障诊断与排除等。考试范围为汽车维修工高级工国家职业标准题库，理论考试题型为判断题、选择题两种类型，考试时间60分钟。

## 2.3 实操技能考核内容及作业要求

实操竞赛项目有4个考核模块，包括A发动机管理、B汽车底盘、C车身电气、D发动机机械。选手根据赛程安排和抽签时间，依次并独立完成4个考核模块。考核内容见表2。

表2 考核模块的内容

| 考核模块 | 考核内容 | 不包括 |
| --- | --- | --- |
| A 发动机管理 | 发动机不能起动故障的诊断与维修； 发动机运行不良故障的诊断与维修。 | 燃油箱，喷油器维修 需要燃油系统暴露在外的操作 涉及冷却液的操作。 |
| B 汽车底盘 | 转向系统检查维修； 制动系统检查维修； 悬架系统检查维修 | 空气悬架 防滑控制系统 |
| C车身电气 | 充电系统、电源管理系统； 灯光系统； 仪表与警告装置； 车身附件电路（雨刮、喇叭、车门等）； 车载网络系统； 空调系统。 | 安全气囊和安全带系统 警报和防盗系统 涉及制冷剂的操作 涉及冷却液的操作 |
| D发动机机械 | 发动机机械检查和诊断测试； 发动机分解； 发动机零部件测量、判断可用性； 故障排除及配件选择； 发动机装配。 | 镗、磨缸 活塞和连杆的加热装配 |

2.3.1发动机管理模块作业要求及故障范围

(1)作业要求

选手在规定时间内，根据任务书的要求，对指定车型发动机系统启动系统、点火系统、燃油系统、控制系统进行故障诊断与排除，要求选手依据维修手册的规范完成作业，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障、填写作业单，作业过程中要熟练地查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

（2）故障范围及考核要求

围绕电控发动机“起动机无法运转”、 “发动机不能起动”、“发动机运行不良”等三种常见故障现象，进行检测分析并查找故障点。故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式可为单系统故障或多系统故障。重点考察选手对汽车电喷系统的结构和控制逻辑的理解程度；考察选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对指定的系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

2.3.2汽车底盘模块作业要求及故障范围

(1)作业要求

选手在规定时间内，根据任务书的要求，对指定车型的制动系统、悬挂系统、转向系统进行保养、检修、故障诊断与排除，要求选手依据维修手册的规范完成作业，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障、填写作业单，作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

（2）故障范围及考核要求

围绕底盘系统 “制动不良”、“异响”、“跑偏”等三种常见故障现象，进行检测分析并查找故障点。故障形式可为单系统故障或多系统故障。重点考察选手对车辆底盘系统结构的理解程度；考察选手对拆装规范性、检查细致性、检测准确性等的应用能力；要求对指定的系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、故障症状确认、目视检查、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

2.3.3车身电气模块作业要求及故障范围

(1)作业要求

选手在规定时间内，根据任务书的要求，对指定车型电气系统含充电系统、电源管理系统、灯光系统、仪表与警告装置、车身附件电路（雨刮、喇叭、车门等）、车载网络系统、空调系统进行故障诊断与排除，要求选手依据维修手册的规范完成作业，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障、填写作业单，作业过程中要熟练地查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

（2）故障范围及考核要求

围绕车身电气系统 “发电机不能充电”、“灯光工作不良”、“仪表工作不良”、“车身附件工作不良”、“空调不制冷”等五种常见故障现象，进行检测分析并查找故障点。故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式可为单系统故障或多系统故障。重点考察选手对车辆电气的结构和控制逻辑的理解程度；考察选手对故障诊断仪、万用表等常用诊断设备的应用能力；要求对指定的系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、故障症状确认、目视检查、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

2.3.4发动机机械模块作业要求及故障范围

(1)作业要求

选手在规定时间内，根据任务书的要求，对指定发动机进行发动机机械检查和诊断测试、发动机分解、发动机零部件测量、判断可用性、故障排除及配件选择发动机装配。要求选手依据维修手册的规范完成作业，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障、填写作业单，作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

（2）故障范围及考核要求

围绕“发动机动力不足”“发动机工作异响”二种常见故障现象，进行检测分析并查找故障点。重点考察选手对发动机的结构理解程度；考察选手对拆装规范性、检查细致性、检测准确性等的应用能力；要求对发动机进行拆卸、检测、装配，包括前期准备、安全检查、目视检查、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

## 2.4 实操模块的配分比例

各考核模块的配分比例见表3。

| 模块 | A发动机管理 | B汽车底盘 | C车身电气 | D发动机机械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配分 | 100*20% | 100*20% | 100*20% | 100*20% |

表3 各考核模块的配分比例

## 2.5竞赛时间及地点安排

竞赛时间及地点详见竞赛通知。

# 3．竞赛流程

## 3.1比赛日程安排

比赛日程安排见竞赛秩序册。

## 3.2比赛场次安排

竞赛顺序由抽签结果决定，抽签顺序由领队抽签确定，比赛工位通过选手现场二次抽签确定。

# 4．评判方式

- 4.1评判流程

实际操作竞赛评分由现场评分、结果评分、违规扣分三部分组成。

4.1.1现场评分

现场评分由现场评分裁判根据评分细则，对选手的操作进行客观评分；若现场评分裁判对选手的评分有分歧时，由现场裁判长裁决。

4.1.2结果评分

结果评分由工单裁判根据评分细则进行客观评分，并记录评分结果。

4.1.3违规扣分

选手竞赛中有下列情形者将予以扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，按评分表扣分，情况严重者（例如选手受伤出血、设备严重损坏等）取消比赛资格。

（2）竞赛过程中存在污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5S 管理配分。

（3）在竞赛过程中，参赛选手有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为的，取消参赛队比赛资格。有作弊行为的，取消参赛队比赛资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，将按相关规定进行处理。

- 4.2评判方法

（1）采用过程评分的任务，将根据工量具、仪器的选择和使用、操作步骤、操作方法、操作规范性、操作结果等进行评分。

（2）采用结果评分的任务，按照选手故障排除后竞赛设备的性能、作业工单等进行评分。

（3）评分规则规范、统一、标准，保证对所有选手一致。

- 4.3成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对参赛选手的成绩进行抽检复核，如发现成绩错误，以书面形式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩，并签字确认。

- 4.4最终成绩

赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员签字确认后公布。实际操作竞赛全部结束后2小时内公布最终成绩。

- 4.5成绩排序

名次的排序根据选手竞赛总分评定结果从高到低依次排定；选手如果竞赛总分相同，按实际操作竞赛总得分高者优先，若实际操作竞赛总得分相同时，按“发动机管理”竞赛模块得分高者优先。

# 5．竞赛的基础设施

## 5.1 场地设施要求

（1）比赛场地配有标准的整车作业车间、选手休息室、裁判工作室、男、女厕所等。并有醒目的工位标识，指示牌等。

（2）比赛场地安装空调、高压气泵、废气抽排系统。

（3）选手休息室配备桌椅、饮水机等。

（4）裁判工作室配备桌椅、电脑、投影仪、打印机、文件柜等办公设备。

## 5.2 竞赛车（机）型及台架

2020年福建省汽车维修工职业技能竞赛使用3种车（机）型和1台发动机。车（机）型选择当前技术成熟、普及率较高的车型，以保证竞赛的公平公正，充分展现选手全面的技能水平。竞赛车（机）型的技术说明，详见表4。

表4   竞赛车（机）型、台架的技术说明

| 考核模块 | 竞赛车（机）型、台架的技术说明 | 仪器和工具 |
| --- | --- | --- |
| A发动机管理 | 上汽通用五菱，2020款新宝骏RC-5 1.5L，发动机型号LAR | 专用或通用诊断仪、示波器、万用表、诊断接线盒、工具箱及常用维修工具、工作台、车辆防护用品 |
| B汽车底盘 | 一汽大众， 2013款捷达1.6L，发动机型号BJT | 举升机、工具箱及常用维修工具、测量工具、底盘维修配套的专用工具、工作台、车辆防护用品 |
| C车身电气 | 广汽，2020款传奇GA6 1.5L，发动机型号270T | 专用或通用诊断仪、示波器、万用表、诊断接线盒、工具箱及常用维修工具、工作台、车辆防护用品 |
| D发动机机械 | 丰田，卡罗拉1.6L，发动机1ZR-FE | 工具箱及常用维修工具、测量工具、发动机维修配套的专用工具、工作台、个人防护用品 |

## 5.3 仪器设备、工具、量具

各考核模块的仪器设备、工具、量具，详见表5、表6、表7和表8。

表5   A发动机管理模块的仪器设备、工具、量具(注：数量为每工位数量)

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世达LED手电筒 | 90732A | 1 |  |
| 2 | 世达套装螺丝批 | 09306 | 1 |  |
| 3 | 鲤鱼钳 | 70512 | 1 |  |
| 4 | 钢丝钳 | 70301 | 1 |  |
| 5 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 |  |
| 6 | 世达LED试电笔 | 62503 | 1 |  |
| 7 | 数字万用表 | 爱夫卡E709 | 1 |  |
| 8 | 电气系统维修套件 | 爱夫卡 | 1 |  |
| 9 | 试灯 | 卤素灯 | 1 |  |
| 10 | 防护目镜 | YF0101 | 1 |  |
| 11 | 防护手套 | 乳胶 | 1 |  |
| 12 | 内饰件撬板 | 塑料 | 1 |  |
| 13 | 世达120件组合工具 | 09014 | 1 |  |
| 14 | 车外三件套 | 皮革 | 1 |  |
| 15 | 车内三件套 | 一次性 | 1 |  |
| 16 | 综合诊断分析仪 | 爱夫卡E802 | 1 |  |
| 17 | 工具车 | 世达 |  |  |
| 18 | 维修手册 | 纸质/电子 | 1 |  |
| 19 | 头灯 | 乐铭源 | 1 |  |
| 20 | 车轮挡块 | 橡胶 | 4 |  |

表6   B汽车底盘模块的仪器设备、工具、量具(注：数量为每工位数量)

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 6N.m～30N.m | 1 |  |
| 2 | 扭力扳手 | 19 N.m～110N.m | 1 |  |
| 3 | 扭力扳手 | 70N.m～350N.m | 1 |  |
| 4 | 可换头扭力扳手 | 40N.m～210N.m | 1 |  |
| 5 | 可换头扭力扳手 | 19N.m～110N.m | 1 |  |
| 6 | 扭力扳手头 | S016501 | 1 |  |
| 7 | 扭力扳手头 | SO16504 | 1 |  |
| 8 | 方头开口插接件 | S016507～S016609 | 1 |  |
| 9 | 指针式扭力板手 | S113040 | 1 |  |
| 10 | 吸棒 | S117017 | 1 |  |
| 11 | 撬棒 | S081036 | 1 |  |
| 12 | 活动扳手 | 10寸 | 1 |  |
| 13 | 外径千分尺 | 0～25mm | 1 |  |
| 14 | 带磁体百分表支架 | TWG10596 | 1 |  |
| 15 | 百分表 | 0-5mm | 1 |  |
| 16 | 内径千分尺 | 50-300mm | 1 |  |
| 17 | 内径百分表 | 150-250mm | 1 |  |
| 18 | 游标卡尺 | 0-200mm | 1 |  |
| 19 | 钢板尺 | 0-1000mm | 1 |  |
| 20 | 世达120件组合工具 | 09014 | 1 |  |
| 21 | 世达14件全抛光两用扳手 | 09026 | 1 |  |
| 22 | 世达套装螺丝批 | 09306 | 1 |  |
| 23 | 避震器座套筒组 | 专用 | 1 |  |
| 24 | 轿车减震器弹簧拆装机 | KT01-22 | 1 |  |
| 25 | 更换型球接头拔卸器 | E0191 | 1 |  |
| 26 | 刹车踏板固定器 | TWG 4049 | 1 |  |
| 27 | 立式千斤顶 | 2.5T | 1 |  |
| 28 | 防护眼镜 | YF0101 | 1 |  |
| 29 | 轻型防撞帽 | TF0401 | 1 |  |
| 30 | 吸油纸 | 工业 | 若干 |  |
| 31 | 砂纸 | 300 | 若干 |  |
| 32 | 砂纸 | 600 | 若干 |  |
| 33 | 化油器清洗剂 | 标榜 | 1 |  |
| 34 | 制动液 | DOC3 | 1 |  |
| 35 | 工具车 | 世达 | 1 |  |
| 36 | 工作台 | 1200*750*850 | 1 |  |
| 37 | 车外三件套 | 皮革 | 1 |  |
| 38 | 车内三件套 | 一次性 | 1 |  |
| 39 | 维修手册 | 纸质/电子 | 1 |  |
| 40 | 防护手套 | 乳胶 | 2 |  |
| 41 | 布手套 | 线 | 1 |  |
| 42 | 制动分泵活塞压缩工具 | 乐铭源 | 1 |  |
| 43 | 头灯 | 乐铭源 | 1 |  |
| 44 | S形钩 | 自制铁钩 | 4 |  |
| 45 | 车轮档块 | 橡胶 | 4 |  |

表7  C车身电气模块的仪器设备、工具、量具(注：数量为每工位数量)

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世达LED手电筒 | 90732A | 1 |  |
| 2 | 世达套装螺丝批 | 09306 | 1 |  |
| 3 | 鲤鱼钳 | 70512 | 1 |  |
| 4 | 钢丝钳 | 70301 | 1 |  |
| 5 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 |  |
| 6 | 世达LED试电笔 | 62503 | 1 |  |
| 7 | 数字万用表 | UNI-T | 1 |  |
| 8 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 1 |  |
| 9 | 试灯 | 卤素灯 | 1 |  |
| 10 | 防护目镜 | YF0101 | 1 |  |
| 11 | 防护手套 | 乳胶 | 1 |  |
| 12 | 内饰件撬板 | 塑料 | 1 |  |
| 13 | 世达120件组合工具 | 09014 | 1 |  |
| 14 | 车外三件套 | 皮革 | 1 |  |
| 15 | 车内三件套 | 一次性 | 1 |  |
| 16 | 综合诊断分析仪 | KT600 | 1 |  |
| 17 | 工具车 | 世达 | 1 |  |
| 18 | 维修手册 | 纸质/电子 | 1 |  |
| 19 | 头灯 | 乐铭源 | 1 |  |
| 20 | 车轮档块 | 橡胶 | 4 |  |

表8   D发动机机械模块的仪器设备、工具、量具(注：数量为每工位数量)

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞环卡箍 |  | 1 |  |
| 2 | 活塞环拆装专用工具 |  | 1 |  |
| 3 | 铲刀 |  | 1 |  |
| 4 | 气枪 | 铝嘴吹尘枪97221 | 1 |  |
| 5 | 扭力扳手 | 6 N.m ~30N.m | 1 |  |
| 6 | 扭力扳手 | 19N.m ~110N.m | 1 |  |
| 7 | 扭力扳手 | 70 N.m~350N.m | 1 |  |
| 8 | 橡皮锤 | 92902 | 1 |  |
| 9 | 角度仪 | TWG14613 | 1 |  |
| 10 | 世达120件组合工具 | 09014 | 1 |  |
| 11 | 梅花套筒 | 10mm、12 mm、14mm | 1 |  |
| 12 | 气门拆装专用工具 |  | 1 |  |
| 13 | 摄子 |  | 1 |  |
| 14 | 吸棒 |  | 1 |  |
| 15 | 量缸表 |  | 1 |  |
| 16 | 塞尺 |  | 1 |  |
| 17 | 游标卡尺 (带深度尺) | 0-150mm | 1 |  |
| 18 | 刀口尺 | 0-600mm | 1 |  |
| 19 | 外径千分尺 | 0-25mm、25-50mm、 50-75mm、75-100mm | 1 |  |
| 20 | 磁性表座 |  | 1 |  |
| 21 | 百分表 | 0-5mm | 1 |  |
| 22 | 平台 |  | 1 |  |
| 23 | 毛刷 |  | 1 |  |
| 24 | 机油壶 | 0.25L | 1 |  |
| 25 | 记号笔 | 黑色 | 1 |  |
| 26 | 抹布 | 30*40 | 1 |  |
| 27 | 化清器清洗剂 | 标榜 | 1 |  |
| 28 | 油盆 |  | 1 |  |
| 29 | 塑料间隙塞规 |  | 1 |  |
| 30 | 工具车 |  | 1 |  |
| 31 | 工作台 |  | 2 |  |
| 32 | 发动机及翻转架 |  | 1 |  |
| 33 | V型块 |  | 1 |  |
| 34 | 直角尺 |  | 1 |  |
| 35 | 维修手册 |  | 1 |  |
| 36 | 防护手套 |  | 1 |  |
| 37 | 防护目镜 |  | 1 |  |
| 38 | 曲轮皮带轮固定专用工具 |  | 1 |  |
| 39 | 曲轴皮带轮取出工具 |  | 1 |  |
| 40 | 24－27开口扳手 |  | 1 |  |
| 41 | 台虎钳 |  | 1 |  |
| 42 | 布手套 |  | 1 |  |

注：（1）所有仪器设备、工具、量具都由竞赛场地提供，选手不允许自带工具

（2）维修手册备索，但不得用于商业用途。

# 6．竞赛场地

## 6.1 场地面积和布置要求

(1)比赛场地内设置明显的标志，用于指示各比赛和工作区域。

(2)比赛场地应安装尾气抽排系统，墙上应有工作灯及插座（灯鼓）、高压气管（气鼓）。

(3)每个工位配备比赛用车或台架1台，工具车1个，零件车1个，裁判桌椅1套，选手桌椅1套，配齐相应的仪器设备、工具、量具和备用电池、充电器等辅助用品。

## 6.2 场地照明要求

(1)比赛场地应采光良好，有玻璃窗，能保证白天进行正常的比赛。

(2)比赛场地应安装足够的节能灯，能保证在傍晚或光线暗时也能进行正常的比赛。

(3)每个比赛工位应配备照明灯或电筒。

# 7．竞赛安全要求

## 7.1 选手安全防护措施要求

(1)选手在比赛场地内必须始终穿着工作装（不能带有显示选手单位的提示性文字或符号）、劳保皮鞋。

(2)选手进入车辆底下或操作过程中有可能造成头部伤害时必须佩戴工作帽。

(3)选手在发动机运转、使用压缩空气、操作密闭的气体/液体管路时，或其他可能造成眼睛伤害的情况必须佩戴防护眼镜。

(4)选手在操作过程中有可能造成手部伤害时应佩戴布手套或线手套，当手接触油污或有害液体时必须佩戴胶手套。手套由比赛主办方提供，允许选手自带胶手套。

## 7.2 车辆安全防护措施要求

(1)比赛场地内必须配备车轮挡块、车内四件套、车外三件套，保证对比赛车辆的安全防护需要。

(2)车辆起动操作时，必须拉紧驻车制动，并将变速杆置于P或N档。

(3)车辆举升操作时，必须检查支承位置和平稳性。

## 7.3 场地整洁保持要求（有毒有害物品的管理和限制）

(1)比赛场地内必须配备垃圾分类回收箱，保证及时处理垃圾。

(2)比赛场地内必须配备扫帚、拖把、抹布、纸巾等，保证及时清除油污和垃圾。

(3)比赛场地应根据需要配备洗件盆、贮件盒、毛刷、毛巾等，并配备废油回收设备。

(4)比赛场地应根据需要配备高压气源和吹尘枪。

## 7.4 医疗设备和措施

(1)比赛场地内必须设立医疗救助点，至少配1名医生，准备必要的医疗器械。

(2)准备治疗感冒、发烧、腹泻等常见疾病的药品。

(3)特别应准备好治疗因机械外伤的止血帖、酒精等。

(4)准备冲洗眼睛或其他身体部位的器械和水源。

# 8．赛场纪律

（1）参赛选手应按照技术文件和考核项目试题要求，在规定的时间内独立完成。

（2）参赛选手务必按时到达指定竞赛场地集合，并接受裁判员的检查。

（3）参赛选手进入赛场时，除按大赛技术文件规定携带比赛用品外，严禁携带其他技术资料、工具书、通讯工具进入竞赛场地。

（4）竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛的人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该选手竞赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份工位或调整至最后一场次参加竞赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续竞赛，将给参赛队补足所耽误的竞赛时间。

（5）参赛选手在竞赛过程中不得擅自离开竞赛场地，如遇有特殊情况需经裁判员同意后特殊处理。

（6）裁判（长）在竞赛结束前5分钟进行竞赛剩余时间提醒，裁判（长）发布竞赛结束指令后，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地，车辆和设备由裁判员（志愿者）恢复。

（7）竞赛过程中因违反安全操作规程造成设备或人身安全事故者，按相关规定追究责任。

注：竞赛比赛内容及有关要求如有调整，将另行通知。